- Obliczenia dla czterech nmosfetów stm11nm80.

  - Dane:

    - Rth j-c (opór termiczny złącze- obudowa) = 0,83 oC/W

    - Tj max (maksymalna temperatura złącza = 150oC (dla obliczeń przyjęto 125oC)

    - Ptot max (przy 25oC) = 150W

    - Pd (odczytane z symulacji) = 11,6W

    - Rth c-s (opór obudowa – radiator)(podkładka) = 0,4oC/W

    - Totocz= 25oC

  - Obliczenia:

    - Ptot = 4*11,6 = 46,4W

    - 125 = Ts + 11,6*(0,83+0,4)

    - Ts = 110,73oC

    - Tj-s = 11,6*(0,83+0,4)=14,268oC

    - Rth s-a ≤(110,73-25)/46,4

    - Rth s-a ≤1,85oC/W

  - Sprawdzenie:

- 2x IRFB4410ZPBF, MBR745, LT1074

  - Dane dla IRFB4410ZPBF

    - Rth j-c (opór termiczny złącze- obudowa) = 0,65 oC/W

    - Pd (odczytane z symulacji) = 13W

    - Tj max = 175oC

  - Dane dla MBR745

    - Rth j-c (opór termiczny złącze- obudowa) = 3 oC/W

    - Pd (odczytane z symulacji) = 25W

    - Tj max = 150oC

  - Dane dla LT1074

    - Rth j-c (opór termiczny złącze- obudowa) = 2,5 oC/W

    - Pd (odczytane z symulacji) = 10W

    - Tj max = 125oC

  - Użyto tych samych termalpadów co poprzednio

  - Obliczenia

    - Ptot = 61W

    - Dla IRFB4410ZPBF

      - Tj-s=13*(0,65+0,4)=13,65oC

      - Ts max=175-13,65=161,35oC

    - Dla MBR745

      - Tj-s=25*(3+0,4)=85oC

      - Ts max=150-85=65oC

    - Dla IRFB4410ZPBF

      - Tj-s=10*(2,5+0,4)=29oC

      - Ts max=125-29=96oC

    - Rth s-a ≤(65-25)/61

    - Rth s-a ≤0,66oC/W

- 4x RR601BM4S

  - Dane:

    - Rth j-c (opór termiczny złącze- obudowa) =6 oC/W

    - Tj max (maksymalna temperatura złącza = 150oC (dla obliczeń przyjęto 125oC)

    - Pd (odczytane z symulacji) = 15W

    - Rth c-s (opór obudowa – radiator)(podkładka) = 0,4oC/W

    - Totocz= 25oC

  - Obliczenia:

    - Ptot = 4*15 = 60W

    - 125 = Ts + 15*(6+0,4)

    - Ts = 29oC

    - Tj-s = 15*(6+0,4)=96oC

    - Rth s-a ≤(29-25)/60

    - Rth s-a ≤0,07oC/W